## C - TECHNICKÁ  SPRÁVA

## SO 01 - VIACÚČELOVÁ BUDOVA

## a

## SO 02 - KOTOLŇA

- Identifikačné údaje stavby a investora

- Názov dokumentácie:	Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu, súp. č. 190

- Charakter dokumentácie:		stavebné úpravy

Účel dokumentácie:                            	dokumentácia na vydanie stavebného povolenia a realizáciu

Miesto stavby:				Záriečie č.s. 190,  č.p. 3/2

Investor:					Obec Záriečie,

Záriečie č. 190,

020 52 Záriečie

Spracovateľ:     	Ing. Arch. Jozef sobčák

Bytčická 16,

010 01 Žilina

Dátum spracovania:			máj 2017

Členenie stavby na stavebné objekty :

SO 01 - VIACÚČELOVÁ BUDOVA

SO 02 - KOTOLŇA

SO 03 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA (2x - vlastná studňa)

OBJEKT : SO 01 - VIACÚČELOVÁ BUDOVA

a

SO 02 - KOTOLŇA

- VŠEOBECNÉ ÚDAJE

1. Záväzné podklady pre projekčné práce

Predmetom projektu na stavebné povolenie a realizáciu je „Rekonštrukcia viacúčelovej budovy kultúrneho domu a obecného úradu, súp. č. 190“, pre stavebný objekt SO 01 - VIACÚČELOVÁ BUDOVA a SO 02 - KOTOLŇA. Objekt je osadený na parcele vo vlastníctve investora.

Podkladom pre spracovanie projektu stavby boli :

- požiadavky investora

- obhliadka územia a fotodokumentácia

- normotvorná legislatíva

- polohopis územia (geodetické zameranie)

2. Účel objektu

Účelom objektu je organizácia kultúrnych podujatí pre obyvateľov obce a nachádza sa tu aj obecný úrad.

Objekt má nevýrobný charakter.

3. Situovanie objektu, charakter územia

Riešený objekt je situovaný v rovinatom území v centrálnej časti obce Záriečie. Okolité územie obsahuje všetky potrebné médiá na ktoré je existujúci objekt už napojený. Tieto inžinierske siete nie sú predmetom riešenia.

Predmetný pozemok a riešený objekt je situovaný centre obce, odkiaľ je aj situovaný hlavný vstup. Z juhovýchodnej strany je vytvorená prístupová komunikácia a samotné sprístupnenie objektu.

Výškovo je objekt osadený ±0,000 = 100,75 m.n.m..

Objekt je napojený na všetky inžinierske siete (voda, kanalizácia a el. energia) existujúcimi prípojkami bez ich zmien.

4. Zásady funkčného, architektonického a výtvarného riešenia

Požiadavky na urbanistické riešenie sú určené a dané územnými podmienkami predmetnej lokality, existujúcou zástavbou a infraštruktúrou, typológiou a požiadavkami vyplývajúce z charakteru a typu stavby, územným plánom obce Záriečie a v neposlednom rade požiadavkami prevádzkovateľa.

Okolitú štruktúru zástavby charakterizuje zástavba rodinných domov s občianskou vybavenosťou.

Existujúci objekt kultúrneho domu je určený na spoločenské akcie a administratívu a vo voľnom čase objekt slúži pre športové účely verejnosti – reštaurácia, fitness.

Hmotovo-architektonické riešenie je odrazom a reakciou na urbanisticko-architektonické riešenie celej zóny, veľkosť a tvar existujúceho objektu, charakter a požiadavky investora v zmysle funkčnej náplne objektov.

Riešený objekt je pôdorysne riešený ako obdĺžnik. Hlavným výrazovým prostriedkom celého komplexu je pred-sadená časť strechy objektu v dynamickom hmotovom koncepte s dôrazom na kontrast okolitej krajiny. Celkové stvárnenie je odrazom funkčnej náplne s jasným rozlíšením charakteru objektu.

Riešený objekt sa formou a farebným vyhotovením líši od susednej zástavby avšak plynulo nadväzuje na jej architektonické stvárnenie. Exteriérové stvárnenie fasády tvorí v prevažnej miere omietka s farebným náterom.

Konštrukčný nosný systém je existujúci v kombinácii murovaný a železobetónový skelet, bez stavebných zásahov.

Celý objekt bude zateplený zatepľovacím systémom napr. „StoColor System“ a náter zodpovedajúci farebnosti objektu viď. projektová dokumentácia. Všetky  materiály použité v interiéroch a exteriéroch sú štandardné, a ich použitie je závislé od technologických predpisov výrobcu.

5. Charakteristika a popis technických riešení z hľadiska hygieny, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Všetky stavebné konštrukcie sú navrhované v súlade s platnými normami z oboru akustiky, teplotechniky, svetlotechniky, hygieny a požiarnej ochrany. Osvetlenie všetkých priestorov je priame, taktiež i vetranie. Sociálne priestory – predmet riešenia, sú vetrané priamo a aj nútene, resp. nepriamo. Všetky zvislé rozvody TZB sú sústredené v  jadre.

Počas stavebných prác dôjde čiastočne k zaťaženiu okolia najmä bežným hlukom stavebných strojov. Upozorňujem dodávateľa, na dodržanie všetkých bezpečnostných predpisov pri stavebných prácach a čistenie znečistených komunikácii od automobilov vychádzajúcich zo staveniska.

Pri prácach jej potrebné dodržiavať vyhlášku o  bezpečnosti pri práci č. 374/1990 Zb.

6. 	Rozsah dokumentácie:

  - oprava, zateplenie strešnej konštrukcie a výmena krytiny s výmenou odvodňovacieho systému

  - bleskozvod

  - výmena okenných a dverných výplní

  - rozvody elektroinštalácie

  - vykurovanie objektu

  - požiarna ochrana

  - obnova interiéru budovy – povrchové úpravy stien, podláh, obnova sociálnych zariadení,

  - oprava vonkajšieho schodiska pri budove a výmena obecných tabúľ

  - vypracovanie teplo technického posudku / tepelnotechnický audit budovy/

  - vybudovanie bezbariérového prístupu do budovy

  - rozpočet

- KONŠTRUKCIE A PRÁCE HSV

PRED ZAHÁJENÍM STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY PODZEMNÉ INŽINIERSKE SIETE !!!, v dotyku s objektom počas zateplenia objektu a prečistenia dažďovej kanalizácie.

- Zemné práce

- odstránenie existujúcich betónových plôch vrátane podsypov v časti budúceho zateplenia

- odstránenie travín. nízkej zelene

- odhumusovanie pod stavenisko v hĺbke 250mm a odvoz ornice na depóniu v mieste stavby

- hlbšie prechodné zárezy je treba pažiť  alebo upraviť do sklonu 1:1

- pri výkopoch je potrebné uvažovať s pozostatkami stavebného odpadu

- umiestnenie výkopku z 30% na pozemku investora, 70% s odvozom na skládku určenú investorom

- spätné zásypy v spodnej časti výkopov sa zrealizujú v okolí základov štrkom 8-32 (zhutniť) do výšky 300mm

- ďalší násyp bude realizovaný zahlineným vodo-priepustným štrkom (zhutniť)

- konečné zahumusovanie okolia obytného bloku sa zrealizuje z depónie na pozemku

- upozorňujeme na bezpečnosť pri práci vo výkopoch (každý výkop vyšší ako 1,5m musí byť zapažený, resp. s dostatočným sklonom podľa druhu zeminy)

- trvalé zárezy a násypy na stavenisku je treba upraviť do sklonu najviac  1:1,5

- zeminy, v ktorých budú robené výkopy pre základy budovy resp. pre inžinierske siete - v triede ťažiteľnosti 3. v zmysle STN 733005

- hladina podzemnej vody je pod škárou základových pätiek - predpoklad

- výkopy je potrebné svahovať v zvislých sklonoch bez paženia najviac na výšku 1,5m

- pri výkopoch je potrebné uvažovať s pozostatkami stavebného odpadu

- styk nových zásypov k existujúcemu objektu sa oddelí nopovou fóliou

- upozorňujem na bezpečnosť pri práci vo výkopoch (každý výkop vyšší ako 1,5m musí byť zapažený, resp. s dostatočným sklonom podľa druhu zeminy)

- Základové konštrukcie

- objekt je založený na základových pásoch viď. statika

- hĺbkové založenie objektu na kótu -2,472 a -2,600m

- základové konštrukcie sú navrhnuté za predpokladu, že hladina podzemnej vody je cca 300mm nad základovou škárou

- Zvislé konštrukcie

- nosné obvodové „výplňové“ konštrukcie  sú napr. z  "YTONG THETA+ P1,8-300" hr. 300mm, NA LEP

- murivo priečok hr. 150mm sú napr.  "Ytong P2-500" hr:125 mm, NA MALTU LEP

- všetky železobetónové konštrukcie realizovať podľa predpísanej technológie PD - časť statika

- Vodorovné konštrukcie

- stropné konštrukcie monolitické železobetónové hr. 200mm (viď časť statika)

- nosné monolitické železobetónové prievlaky (viď časť statika)

- stužujúce vence železobetónové monolitické, výstuž podľa časti statika

- preklady v priečkach realizovať nad dvernými otvormi do šírky 900mm vložením výstuže 2V10 do zárubne a zaliatím cementovou maltou, alt. keramické Porotherm

- širšie otvory v priečkach s prekladmi 2ks L 45x45x3, alt. keramické Porotherm

- betónové mazaniny na tepelných a kročajových izoláciách vystužené Kari sieťovinou ø4,2/100 x ø4,2/100 mm

- betonárske práce je nutné realizovať v súlade s STN Vykonávanie betónových konštrukcií

- všetky železobetónové konštrukcie realizovať podľa predpísanej technológie PD - časť statika

- Komunikácie

- spevnené plochy v okolí objektu sú zrealizované z liateho betónu do štrkového lôžka hr.400 až 500mm zo štrku fr. 8-32mm (zhutniť),

- podklad tvorí zhutnený štrk 0-32 v hrúbke 400 až 500mm

- Úpravy povrchov, podlahy a osadzovanie výplní otvorov

- zateplenie obvodových stien zatepľovacím systémom napr. „StoColor System“ s hr. tepelnej izolácie 160mm – MW

- spodný pás zateplenia min. 0,50m nad upraveným terénom zrealizovať z extrudovaného polystyrénu XPS 160mm – viď. PD

- po obvode objektu do hĺbky -0,600 pod U.T. (podľa možnosti realizovateľnosti) previesť zateplenie z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 160mm (polystyrén pri zásypoch chrániť nopovou fóliou)

- v časti prekladov a výklenkov realizovať spevnenie sklotextilnou armovacou sieťkou

- vnútorné podhľady realizovať ako rastrovaný sadrokartón, napr.: "CASOROC" - 600/600 x 9,5mm, hrany "E15mm,  farba biela - sv.v.=2850mm

- pod keramické obklady a dlažby realizovať vyrovnanie podkladu cementovou maltou príp. poterom

- všetky nárožia vonkajších i vnútorných omietok budú upravené podomietkovými kovovými lištami

- všetky rozvody ÚK a ZTI vedené mimo inštalačných jadier obmurovať alt. zakrytovať sadrokartónom napr. Rigips

- realizácia sádrokartónu podľa technologického predpisu Rigips, je najmä nutné dodržať špáry min.5mm medzi dvomi odlišne sa prehýnajúcimi plochami a vytmeliť ich v plnej hrúbke silikónovým tmelom

- Drobné objekty

- vertikálne rozvody TZB sú vedené v inštalačných jadrách a v podhľadoch

- Ostatné práce HSV

- použitie lešenia je potrebné riešiť v súlade s bezpečnosťou pri práci, podobne i ochranné a záchytné konštrukcie podľa príslušnej STN

- KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV

711 – Izolácie proti vode a vlhkosti

- horizontálna hydroizolácia (pod dlažbu) na existujúcej betónovej mazanine je navrhnutá kryštalická napr.: SANIFLEX –  WC a ich predsiene

- pod obklad stien WC previesť vodonepriepustný náter napr.: Saniflex (systém Schomburg), s vystužením rohov sieťkou ASO-Dichtband-2000, špárovanie ASO-Fugenbreit

- hydroizolačný systém realizovať podľa technologického predpisu výrobcu

713 - Tepelné izolácie

- zateplenie obvodových stien zatepľovacím systémom napr. „StoColor System“ s hr. tepelnej izolácie 160mm – MW

- spodný pás zateplenia min. 0,50m nad U.T. zrealizovať z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 160mm – viď. PD

- po obvode objektu do hĺbky -0,600 pod U.T. (podľa možnosti realizovateľnosti)  previesť zateplenie z extrudovaného polystyrénu XPS hr. 160mm

- strecha bude zateplená s hrúbkou izolantu 310mm - MW

764 –Konštrukcie klampiarske

- z pozinkovaného (príp. poplastovaného) plechu hr. 0,63mm (žľaby, odpady, lemovania, parapetné plechy - podokenníky a pod.)

- klampiarske výrobky je potrebné realizovať podľa STN 73 3610

- všetky klampiarske konštrukcie oddeliť od omietky a rámov okien silikónovým alternatívne akrylátovým tmelom

- styky plechov s fasádou je potrebné vytmeliť priesvitným silikónovým tmelom, detto styky s oknami

767 – Plastové otvorové prvky

- okná sú plastové s celoobvodovým kovaním, tvar a otváranie – viď. PD

- otvory okien je potrebné pred výrobou zamerať priamo na stavbe

- rozmery okien sú uvedené skladobnými rozmermi

- okná sú zasklené izolačným dvojsklom

771 – Podlahy z keramických dlaždíc

- v priestoroch WC a ich predsiení použiť protišmykovú dlažbu do tmelu

- v sociálnych zariadeniach do disperzného tmelu + škárovacia malta vodovzdorná

- pri výbere dlažieb dbať na vhodné protišmykové vlastnosti v súlade s platnou STN

- nášľapné vrstvy realizovať podľa jednotlivých legiend miestností

781 – Keramické obklady

- vo WC belninové obklady taktiež do výšky 2,00m nad podlahou

- na škárovanie používať špeciálne pružné špárovacie hmoty

- pod obklad realizovať izolačný náter napr.: Saniflex (fa Schomburg)

- používať plastové ukončujúce lišty, rohové, kútové

- kúty vytmeliť silikónom

- pri realizácii obkladu okolo dverí je potrebné brať do úvahy, že hrúbka obkladu môže znemožniť otváranie dverí na celú šírku otvoru – zárubňu so závesmi odsadiť od steny o 20 mm viac ako je kraj závesov

783 – Nátery

- oceľové prvky, ak nie je určená iná povrchová úprava, náter 2x základný syntetický + 2x vrchný syntetický email

- stolárske prvky náter lazúrovací lak - prahy

- klampiarske prvky bez náterov alt. reaktívnym náterom

784 – Maľby

- nové omietky 1x pačokovanie vápenným mliekom + 2x maľba napr.: Primalex Polar

- sadrokartónové konštrukcie po vyspravení plochy maľba napr. Rigips podľa technológie výrobcu

## 786 – Podhľady

- vnútorné podhľady realizovať ako rastrovaný sadrokartón, napr.: "CASOROC" - 600/600 x 9,5mm, hrany "E15mm,  farba biela - sv.v.=2850mm

- realizácia sadrokartónu podľa technologického predpisu napr. Rigips

## 787 – Zasklenie

- všetky exteriérové výplne otvorov budú zasklené izolačným  trojsklom so selektívnou vrstvou s takou hodnotou U  (W.m-2.K-1), aby celá konštrukcia dosahovala max. súčiniteľ prechodu tepla Umax= 1,00 W/(m2.K)

- Lešenie

Okolo objektu bude postavené pracovné lešenie šírky 1,2 m do výšky objektov od upraveného terénu na dobu cca. 5  mesiacov.

Dodávateľskú dokumentáciu a postavené lešenie odsúhlasiť oprávneným technikom, ktorého pozve zhotoviteľ stavby na odsúhlasenie správneho postavenia a zápisom do stavebného denníka povolí používanie realizovaného lešenia.

Poznámky:

- dodávateľskú dokumentáciu (okná, dvere, ...) je potrebné pred výrobou odsúhlasiť s projektantom v rámci autorského dozoru

- všetky remeselné práce (hydroizolácie, sadrokartónové podhľady, osadenie výplní otvorov, obklady a dlažby, izolácie, ...) je potrebné realizovať v zmysle príslušného technologického predpisu výrobcu, resp. predajcu

- pri prácach je nutné dodržovať Vyhlášku o bezpečnosti práce 374/1990 Zb., vydanú SÚBP

- upozorňujem dodávateľa stavby na včasné preštudovanie celej dokumentácie stavby, vzhľadom na koordináciu jednotlivých profesných prác

- pri vykonávaní jednotlivých prác je potrebné mať na stavbe príslušnú normu, resp. technologický predpis a zoznámiť s nimi i konkrétnych pracovníkov, ďalej je nutné mať na stavbe neustále kompletnú projektovú dokumentáciu vrátane profesií!

V Žiline, máj 2017

Vypracoval :  Ing. Arch. Jozef SOBČÁK