Príloha č. 4.1 SP: Opis predmetu zákazky pre časť č. 1 predmetu zákazky

MONITOROVANIE VYBRANÝCH PRVKOV

V POVRCHOVÝCH VODÁCH II

Časť č. 1 predmetu zákazky: Ichtyologické prieskumy

Abstrakt

Ichtyologický prieskum - monitorovanie rybích spoločenstiev (ichtyocenóz) vybraných typov tokov Slovenska - ide o 446 úsekov tokov (malé, stredné a veľké toky). Monitorovanie zahŕňa prieskum terénu, odber vzoriek rýb elektrickým agregátom podľa presne stanovenej metodiky (Národná metóda stanovenia ekologického stavu vôd podľa rýb - Slovenský ichtyologický index, Aktualizovaná verzia 2015), určenie druhového zloženia, početnosti a veľkostnej štruktúry populácií rýb, zachytenie abiotických vplyvov, výpočet Slovenského ichtyologického indexu (FIS).

Súčasťou zákazky je odber vzoriek rýb (minimálne 1,5 kg – optimálne 5 ks - dospelé jalce hlavaté (Leuciscus cephalus), prípadne iný rovnaký druh rýb s podobným spôsobom získavania potravy a podobným životným areálom alebo pstruhy (Salmo trutta)) na chemické analýzy obsahu ťažkých kovov a organických látok. Celkove ide o 50 vzoriek.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Monitorovanie zahŕňa prieskum terénu, odber vzoriek rýb elektrickým agregátom podľa presne stanovenej metodiky (Národná metóda stanovenia ekologického stavu vôd podľa rýb - Slovenský ichtyologický index, Aktualizovaná verzia 2015), určenie druhového zloženia, početnosti a veľkostnej štruktúry populácií rýb, zachytenie abiotických vplyvov, vyhodnotenie antropických stresorov (antropogénnych tlakov) výpočet Slovenského ichtyologického indexu (FIS) a odber vzoriek rýb na chemické analýzy obsahu ťažkých kovov a organických látok.

Odber vzoriek je najlepšie uskutočňovať od 16. júla do 30. novembra, a to s prihliadnutím na región, kde sa monitorovaný tok nachádza, tak, aby bola zabezpečená možnosť získať vzorky tohoročných juvenilných rýb (vek 0+). Vyhovujúce na odber vzoriek je aj obdobie od 1. apríla, v závislosti od počasia a prietokových pomerov. Odber vzoriek mimo obdobia od 1. apríla do 30. novembra národná metóda nepripúšťa. Odber vzoriek sa uskutočňuje výlučne za denného svetla, výnimkou môže byť monitoring veľmi veľkých tokov (Dunaj), pre ktoré v súčasnosti ešte nie je schválená národná metóda.

Odber vzoriek sa uskutočňuje jednosmerným alebo pulzovaným jednosmerným prúdom. Za broditeľné úseky tokov sa považujú úseky s hĺbkou do 0,7–1 m. Na každých 5-7 m šírky toku je potrebná jedna anóda. To znamená, že pri toku so šírkou 10-14 m treba použiť dve anódy súčasne, pri toku so šírkou 15-20 m tri anódy, atď. Pokiaľ nemá ichtyologická skupina k dispozícii potrebný počet anód súčasne, vykoná odber vzoriek opakovane tak, že najskôr odoberie vzorky z jedného brehu, po nevyhnutnej prestávke (vyčírenie toku, upokojenie ichtyofauny) odoberie vzorky z druhého brehu, potom, ak je tok širší, aj z ďalších 5-7 m širokých pásov vzdialenejších od brehov. Odber sa takto vykonáva dovtedy, kým nie je pokrytá celá broditeľná šírka toku.

Pri odbere vzoriek je nevyhnutné dbať na to, aby boli vzorky pozorne odobraté zo všetkých mezohabitatov (napr. perejnaté úseky, tíšiny, atď.) ako aj mikrohabitatov (pod konármi stromov, za väčšími kameňmi, atď.), na čo treba dávať osobitný pozor najmä pri širších tokoch. Pri nebroditeľných tokoch je nutné použiť odber vzoriek z člna. Vzorky sa odoberajú z úsekov pri oboch brehoch, ako aj v otvorenej časti toku. Pri odbere vzoriek z člna je potrebné použiť výkonný prístroj s dostatočnou účinnosťou a nastavením pre odber vzoriek z väčších hĺbok. Dĺžka odberového úseku, resp. monitorovaná plocha, musia zodpovedať veľkosti toku. Najmä dĺžka odberového úseku popri brehovej línii musí byť dostatočná, aby bolo zachytené celé druhové spektrum. Dĺžka úseku, na ktorom sa robí odber vzoriek, má byť 10- až 20-násobkom zavodnenej šírky toku, minimálna dĺžka úseku je 100 m. Pri odbere vzoriek sa všade tam, kde je to možné, odporúča ohraničiť odberový úsek sieťami. Je nevyhnutné presne zaznamenať dĺžku odberového úseku (údaj je nevyhnutný na vypočítanie plochy odberu vzoriek, ktorá sa vypočítava zo šírky účinného záberu anódy, nie zo zavodnenej šírky toku. Plocha, z ktorej bola vzorka odobratá nesmie byť menšia ako 100 m2.

Zavodnená šírka toku v metroch sa uvádza ako priemerná šírka toku vo viacerých transektoch odberového úseku toku. Počíta sa zo zavodnenou šírkou v čase odberu vzoriek, preto ju treba odmerať priamo v teréne (t.j. nie z mapy).

Z každého odberu sa zhotoví fotodokumentácia tak, aby bolo zrejmé, o aký typ toku ide, t.j. fotografie musia zachytiť celú šírku toku vrátane brehovej línie a pobrežnej vegetácie. Jeden obrázok treba urobiť smerom po prúde, jeden smerom proti prúdu. V prípade širších tokov sa odporúča urobiť viac záberov tak, aby bol dobre rozoznateľný charakter brehov aj stred toku. Z každého odberu sa zhotoví aj fotodokumentácia z odberu vzoriek, t.j. dve-tri fotografie členov odberného tímu v akcii, prípadne ilustračná fotografia vzorky rýb.

Pri odbere vzoriek je nevyhnutné zaznamenať všetky environmentálne premenné a všetky antropogénne tlaky:

| povinné údaje | opis |
| --- | --- |
| kód lokality | kód lokality podľa inštrukcií zadávateľa alebo vlastný kód, spravidla obsahuje informáciu (skratku) o účele monitoringu, rok a poradové číslo |
| dátum | dátum odberu vzoriek |
| zemepisná šírka | súradnice |
| zemepisná dĺžka | súradnice |
| tok | názov toku |
| lokalita | názov lokality podľa údajov poskytnutých VÚVH |
| nadmorská výška | nadmorská výška |
| sediment dna | tri kategórie – jemný (organický, naplaveniny, piesok), stredný (štrk, kamienky, kamene), veľký (kamene, skaly). Uvádza sa dominantný typ substrátu. |
| pôvod vody | zrážková voda alebo voda z ľadovca (v našich podmienkach vždy zrážková voda) |
| zavodnená šírka toku | zavodnená šírka toku v metroch sa uvádza ako priemerná šírka toku vo viacerých transektoch odberového úseku toku. Počíta sa zo zavodnenou šírkou v čase odberu vzoriek, preto ju treba odmerať priamo v teréne (t.j. nie z mapy). |
| rozsah odberu vzoriek | dve možné odpovede: celá šírka/časť šírky. Odpoveď "časť šírky" sa uvádza vtedy, ak je časť odberového úseku nebroditeľná. Pokiaľ je celý odberový úsek broditeľný, uvádza sa odpoveď "celá šírka". |
| spôsob odberu vzoriek | dve možné odpovede: brodením/z člna |
| plocha odberu vzoriek m2 | vypočítava sa zo šírky účinného záberu anódy (t.j. nie zo zavodnenej šírky toku) vynásobenej dĺžkou odberového úseku. |
| dĺžka úseku (m) | dĺžka úseku, z ktorého boli odoberané vzorky |
| čistý čas odberu vzoriek (min.) | čistý čas odberu vzoriek vo vode (bez prípravných prác, spracovania vzoriek, a pod.) |

Pri odbere vzoriek je nevyhnutné zamerať sa na všetky druhy rýb a kruhoústnic, vrátane jedincov menších ako 150 mm celkovej dĺžky. Meria sa celková dĺžka rýb (longitudo totalis). Nazbierané vzorky treba identifikovať na úroveň druhu priamo v teréne a nepoškodené jedince treba opatrne vrátiť naspäť do vody; no jedince, pri ktorých sa druhová príslušnosť nedá určiť jednoznačne v teréne (často ide o juvenilné jedince) je nutné ich narkotizovať a následne fixovať v 4 % roztoku formaldehydu a identifikáciu urobiť v laboratóriu – pri väčšom počte takýchto jedincov, napríklad pri vzorke zo zhluku juvenilov, nie je nutné fixovať celú vzorku, ale iba jej reprezentatívnu časť. Pri druhovej identifikácii nie je prípustné postupovať podľa známeho geografického rozšírenia druhu, ale je nutné dôsledne preveriť druhovú príslušnosť každého jedinca, čo platí najmä pre niektoré ťažšie identifikovateľné druhy, kde je riziko zámeny s iným blízko príbuzným druhom, ako aj pre juvenilné jedince. Každá analyzovaná vzorka by mala obsahovať najmenej 50 jedincov.

Pri zápise je nevyhnutné používať jednotné názvoslovie rýb, t.j. výlučne tie druhové názvy, ktoré boli konsenzom prijaté pracovnou skupinou pre interkalibráciu: Abramis ballerus,  Abramis brama,  Abramis sapa,  Acipenser ruthenus, Alburnoides bipunctatus, Alburnus alburnus, Aspius aspius, Barbatula barbatula, Barbus barbus, Barbus peloponnesius, Blicca bjoerkna, Carassius carassius,  Chondrostoma nasus, Cobitis taenia, Cottus gobio, Cottus poecilopus, Cyprinus carpio, Esox lucius, Eudontomyzon danfordi, Eudontomyzon mariae, Eudontomyzon vladykovi, Gobio albipinnatus, Gobio gobio, Gobio kesslerii, Gobio uranoscopus, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus cernuus, Gymnocephalus schraetser, Hucho hucho, Lampetra planeri, Leucaspius delineatus, Leuciscus cephalus, Leuciscus idus, Leuciscus leuciscus, Lota lota, Misgurnus fossilis, Pelecus cultratus, Perca fluviatilis, Phoxinus phoxinus, Proterorhinus marmoratus, Rhodeus sericeus,  Rutlus pigus, Rutilus rutilus, Sabanejewia balcanica, Salmo trutta fario, Sander lucioperca, Sander volgensis, Scardinius erythrophthalmus, Silurus glanis, Tinca tinca, Thymallus thymallus, Umbra krameri, Vimba vimba, Zingel streber, Zingel zingel.

Elektronický zápis o odbere vzoriek sa robí spravidla v programe Microsoft Excel, pričom musí obsahovať najmenej tri listy (tabuľky), a to „údaje lokalita“, údaje vzorka a údaje o „dĺžke tela -TL“. List „údaje lokalita“ obsahuje všetky povinné údaje uvádzané v zázname o odbere vzoriek pri aplikácii národnej metódy stanovenia ekologického stavu vôd podľa rýb, ako aj údaje o antropických tlakoch. Tieto údaje sú usporiadané do stĺpcov, takže každý riadok obsahuje kompletné údaje o jednej lokalite. List „údaje vzorka“ obsahuje štyri stĺpce, a to kód lokality, dátum, druh (zo zoznamu druhov) a počet jedincov. V tomto liste každý riadok obsahuje údaje o jednom druhu zistenom na danej lokalite. Každá lokalita je tu zastúpená takým počtom riadkov, ktorý sa rovná počtu druhov na lokalite zistených. List „údaje TL“ obsahuje tiež štyri stĺpce, a to kód lokality, dátum, druh a celkovú dĺžku každého jedinca v mm. V tomto liste každý riadok obsahuje údaje o jednom jedincovi zistenom na danej lokalite. Každá lokalita je tu zastúpená takým počtom riadkov, ktorý sa rovná počtu jedincov na lokalite zistených a súčasne každý druh je tu zastúpený takým počtom riadkov, ktorý sa rovná počtu jedincov príslušného druhu na lokalite zistených. Podklad pre elektronický zápis výsledkov bude spolu s presnými identifikáciami odberových miest (koordináty alebo riečne kilometre) poskytnutý úspešnému uchádzačovi spolu so zmluvou.

Monitorovanie majú, podľa platnej metodiky, vykonávať 3-5-členné prieskumné tímy (podľa veľkosti toku, na väčších broditeľných tokoch by mali pracovať dve skupiny súčasne), a to pod vedením zaškoleného vedúceho skupiny a držiteľa osvedčenia o absolvovaní poučenia o obsluhe zariadenia na lov rýb elektrickým prúdom, ako aj o absolvovaní zaučenia v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom a overenia vedomostí v zmysle § 20 vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. Pri odbere vzoriek a zhromažďovaní dát sa musia striktne dodržiavať všetky postupy požadované národnou metodikou. Na veľkých nebroditeľných tokoch sa odber vzoriek musí uskutočniť z člnov, so zvýšeným počtom členov ichtyologických  skupín, a to podľa miestnych podmienok. Pri odbere vzoriek sa zaznamenávajú aj všetky požadované informácie uvedené vyššie. Nad všetkými aktivitami bude dozerať odborný koordinátor. Zoznam vodných útvarov pre ichtyologické prieskumy je uvedený v Tabuľke 2.  Náhradné vodné útvary sú uvedené v Tabuľke 3. Presné označenie úsekov (lokalít) bude doplnené spolu so zmluvou.

Z každého odberového miesta, kde sa uskutočnia ichtyologické prieskumy, sa odoberú aj vzorky rýb na chemické analýzy. Odoberie sa  minimálne 1500 g rýb, resp. optimálne 5 jedincov.  Odhadne sa vek rýb v škále menej ako tri roky 3 – 5 rokov a viac ako 5 rokov staré jedince. Odoberú sa v nížinných oblastiach dospelé jalce hlavaté (Leuciscus cephalus), prípadne iný rovnaký druh rýb s podobným spôsobom získavania potravy a podobným životným areálom. V hornatejších oblastiach sa odoberú pstruhy (Salmo trutta).  Vzorky rýb sa čo najskôr po odbere vzoriek zamrazia a dopravia do VÚVH.

Odbery vzoriek rýb  na chemické analýzy sa budú opakovať na 10 lokalitách a to podľa nasledujúcej tabuľky (Tabuľka 1) každý rok (celkovo 5 krát) na sledovanie trendov znečistenia (ichtyologické prieskumy iba v prvom roku a tieto sú vyznačené v Tabuľke 2 – podsvietením a hrubým písmom).

Tabuľka 1. Zoznam odberových miest pre odber vzoriek rýb pre chemické analýzy.

| Kód VÚ | Názov toku | Odberové miesto |  |  | Typ VÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SKB0001 | Bodrog | Streda n/Bodrogom | N: 48.39518 | E: 21.74831 | B1(P1V) |
| SKD0018 | Dunaj | Čunovo | N: 48.03005 | E: 17.22487 | D1(P1V) |
| SKH0004 | Hornád | Milhosť | N: 48.53711 | E: 21.31074 | H2(K2V) |
| SKI0004 | Ipeľ | Salka | N: 47.82888 | E: 18.83967 | I1(P1V) |
| SKM0002 | Morava | Devín | N: 48.21107 | E: 16.96450 | M1 (P1V) |
| SKP0006 | Poprad | Medzibrodie | N: 49.39673 | E: 20.75383 | P2(K3V) |
| SKR0005 | Hron | Kamenica | N: 47.82177 | E: 18.73528 | R2(P1V) |
| SKR0020 | Vajskovský potok | pod chatou Dve vody | N: 48.87098 | E: 19.52604 | K4M |
| SKS0003 | Slaná -1 | Lenártovce | N: 48.28836 | E: 20.33157 | S(K2V) |
| SKV0027 | Váh | Komárno | N: 47.77538 | E: 18.13806 | V3 (P1V) |

Ichtyologické prieskumy sa postupne uskutočnia vo vodných útvaroch uvedených v Tabuľke 2.

Poskytovateľ služby po vykonaní časti prieskumu odovzdá parciálne časti výsledkov prieskumu a to:

- Stručnú správu o zabezpečení terénnych prác,

- Stručnú právu o zabezpečení laboratórnych prác,

- Parciálne terénne protokoly o ichtyologickom prieskume každej lokality,

- Parciálnu databázu výsledkov v MS EXCEL

Poskytovateľ služby po vykonaní všetkých častí prieskumu odovzdá výsledky prieskumu. Výsledky budú odovzdané vo forme správy, ktorá bude obsahovať:

- Správa o zabezpečení terénnych prác,

- Správa o zabezpečení laboratórnych prác,

- Parciálne terénne protokoly o ichtyologickom prieskume každej lokality,

- Výsledné protokoly o ichtyologickom prieskume každej lokality,

- Dokumentácia zabezpečenia systému kvality,

- Kompletnú databáza výsledkov (MS EXCEL) a všetky správy elektronickej verzii (MS 	WORD),

- Fotodokumentácia (môže byť aj súčasťou protokolov),

- Záverečná správa.

Počet výtlačkov:

- v tlačenej verzii - časti správy 1,2,3,5,6,7,8,: 1 ks

- všetky časti aj v elektronickej verzii

Tabuľka 2. Zoznam vodných útvarov pre ichtyologické prieskumy.

| POPIS VODNÉHO ÚTVARU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KÓD | TYP | Názov VÚ | R km od | R km do | Dĺžka VÚ | Charakter |
| SKA0001 | K2M | BODVA | 48,50 | 35,80 | 12,70 | K |
| SKA0002 | K2S | BODVA | 35,80 | 0,00 | 35,80 | PR_NO |
| SKA0003 | K2M | STARÁ BODVA | 5,10 | 0,00 | 5,10 | PR |
| SKA0004 | K3M | IDA | 53,50 | 41,25 | 12,25 | K |
| SKA0005 | K2M | IDA | 37,60 | 13,70 | 23,90 | K |
| SKA0006 | K2S | IDA | 13,70 | 0,00 | 13,70 | HMWB |
| SKA0009 | K2S | TURŇA | 26,00 | 0,00 | 26,00 | PR_NO |
| SKA0011 | K3M | ZLATNÁ | 8,6 | 0 | 8,60 | PR |
| SKA0014 | K2M | ČEČEJOVSKÝ POTOK | 24,8 | 0 | 24,80 | HMWB |
| SKA0016 | K3M | OLŠAVA-1 | 9,1 | 5,7 | 3,40 | PR |
| SKA0017 | K2M | OLŠAVA-1 | 5,7 | 0 | 5,70 | K |
| SKA0020 | K2M | KONOTOPA | 9,90 | 0,00 | 9,90 | K |
| SKA0030 | K2M | SLANÝ POTOK | 7,5 | 0 | 7,50 | PR |
| SKB0001 | B1(P1V) | BODROG | 15,20 | 0,00 | 15,20 | PR |
| SKB0002 | K2M | ONDAVA | 148,70 | 127,65 | 21,05 | PR |
| SKB0003 | K2S | ONDAVA | 127,65 | 90,80 | 36,85 | PR |
| SKB0005 | K2S | ONDAVA | 67,60 | 56,80 | 10,80 | PR |
| SKB0006 | B1(P1V) | ONDAVA | 56,80 | 0,00 | 56,80 | PR |
| SKB0008 | K2M | CHOTČIANKA | 26,2 | 10,6 | 15,60 | PR_NO |
| SKB0009 | K2S | CHOTČIANKA | 10,6 | 0 | 10,60 | PR |
| SKB0010 | K2M | OĽKA | 41,00 | 16,30 | 24,70 | PR |
| SKB0011 | K2S | OĽKA | 16,30 | 0,00 | 16,30 | PR |
| SKB0013 | K2S | TOPĽA | 120,20 | 28,90 | 91,30 | PR_NO |
| SKB0015 | B1(P1V) | TOPĽA | 28,90 | 0,00 | 28,90 | PR_NO |
| SKB0016 | K2M | TRNÁVKA-1 | 36,00 | 28,40 | 7,60 | PR |
| SKB0018 | P1S | TRNÁVKA-1 | 28,40 | 0,00 | 28,40 | HMWB |
| SKB0020 | P1S | CHLMEC | 35,50 | 0,00 | 35,50 | HMWB |
| SKB0023 | P1S | ROŇAVA-1 | 26,20 | 0,00 | 26,20 | PR |
| SKB0026 | K2M | KAMENEC-1 | 13,40 | 0 | 13,40 | PR_NO |
| SKB0029 | K3M | SLATVINEC | 15,75 | 6,3 | 9,45 | PR |
| SKB0037 | K2M | HERMANOVSKÝ POTOK | 7,6 | 0 | 7,60 | HMWB |
| SKB0038 | K2M | BYŠTA | 6,80 | 0,00 | 6,80 | K |
| SKB0045 | K2M | LOMNICA-2 | 16,80 | 5,90 | 10,90 | PR |
| SKB0046 | P1M | LOMNICA-2 | 5,90 | 0,00 | 5,90 | PR_NO |
| SKB0050 | P1M | MALÁ KRČAVA | 31,60 | 0,00 | 31,60 | PR |
| SKB0061 | K2M | KOŽIANSKY POTOK | 6 | 0 | 6,00 | PR |
| SKB0076 | K2M | KOPRIVNIČKA | 10,5 | 0 | 10,50 | PR_NO |
| SKB0077 | K2M | HRABOVČÍK-2 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | K |
| SKB0078 | K2M | MAJEROVSKÝ POTOK | 5,75 | 0 | 5,75 | K |
| SKB0086 | K2M | VISĽAVKA | 7,95 | 0 | 7,95 | PR |
| SKB0094 | K2M | ČIČAVA | 15,15 | 0 | 15,15 | K |
| SKB0105 | K3M | OĽCHOVEC-2 | 6,8 | 0 | 6,80 | K |
| SKB0109 | P1M | BAČKOVSKÝ POTOK | 10,4 | 0 | 10,40 | K |
| SKB0120 | P1M | TRNAVA-1 | 8,80 | 0,00 | 8,80 | PR |
| SKB0127 | P1M | MOČIARNY POTOK | 13,5 | 0 | 13,50 | K |
| SKB0140 | B1(P1V) | LATORICA | 31 | 0 | 31 | PR |
| SKB0141 | K2M | LABOREC | 129,8 | 112,3 | 17,5 | K |
| SKB0142 | K2S | LABOREC | 112,3 | 58,7 | 53,6 | PR_NO |
| SKB0144 | B1(P1V) | LABOREC | 58,7 | 0 | 58,7 | PR_NO |
| SKB0145 | K3M | UDAVA | 39,1 | 31,6 | 7,5 | PR |
| SKB0147 | K2S | UDAVA | 14,7 | 0 | 14,7 | PR |
| SKB0148 | K2M | CIROCHA | 55,2 | 42,5 | 12,7 | PR |
| SKB0149 | K2S | CIROCHA | 37,30 | 0,00 | 37,3 | PR_NO |
| SKB0150 | B1(P1V) | UH | 20,90 | 0,00 | 20,9 | PR |
| SKB0152 | P1S | ČIERNA VODA-4 | 23,00 | 0,00 | 23 | HMWB |
| SKB0157 | K2M | ULIČKA | 7,10 | 0,00 | 7,10 | K |
| SKB0160 | K2M | OKNA | 36,3 | 24,7 | 11,60 | PR |
| SKB0161 | P1M | OKNA | 24,7 | 0 | 24,70 | HMWB |
| SKB0162 | K3M | ZBOJSKÝ POTOK | 21,5 | 7,4 | 14,10 | PR |
| SKB0168 | K3M | PČOLINKA | 19,2 | 15,7 | 3,50 | PR |
| SKB0176 | K2M | UBLIANKA | 21,40 | 0,00 | 21,40 | PR |
| SKB0177 | K3M | KAMENICA | 18,7 | 5,9 | 12,80 | PR |
| SKB0198 | K2M | CHOTINKA | 9 | 0 | 9,00 | PR |
| SKB0218 | K3M | RIEKA_8 | 9,8 | 5,3 | 4,50 | PR |
| SKB0226 | K3M | STUŽICKÁ RIEKA | 3,90 | 0,00 | 3,90 | PR |
| SKB0237 | K2M | JOVSIANSKY POTOK | 9,45 | 0,00 | 9,45 | PR |
| SKB0239 | P1M | REMETSKÝ POTOK | 7,6 | 0 | 7,60 | K |
| SKB0253 | P1M | STRÁŽSKY POTOK | 6,5 | 0 | 6,50 | K |
| SKC0001 | K2S | DUNAJEC | 17,00 | 0,00 | 17,00 | PR |
| SKC0002 | K4M | BIELA VODA-3 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | PR |
| SKD0005 | K2M | VYDRICA | 16,3 | 8,1 | 8,20 | PR |
| SKD0016 | D1(P1V) | DUNAJ | 1880 | 1869 | 11,20 | PR |
| SKD0017 | D1(P1V) | DUNAJ | 1852 | 1807,0 | 44,60 | HMWB |
| SKD0018 | D2(P1V) | DUNAJ | 1807,0 | 1708 | 98,80 | PR |
| SKD0019 | D1(P1V) | DUNAJ | 1869 | 1852 | 17,40 | HMWB |
| SKH0001 | K3S | HORNÁD | 178,60 | 164,25 | 14,35 | K |
| SKH0002 | H1(K2V) | HORNÁD | 164,25 | 137,00 | 27,25 | PR |
| SKH0003 | H1(K2V) | HORNÁD | 137,00 | 85,90 | 51,10 | PR_NO |
| SKH0004 | H2(K2V) | HORNÁD | 66,30 | 0,00 | 66,30 | PR_NO |
| SKH0006 | K3M | LEVOČSKÝ POTOK | 28,0 | 11,4 | 16,60 | PR_NO |
| SKH0007 | K2S | LEVOČSKÝ POTOK | 11,4 | 0,0 | 11,40 | PR |
| SKH0008 | K4M | HNILEC | 96,00 | 72,80 | 23,20 | K |
| SKH0010 | K3S | HNILEC | 71,35 | 0,00 | 71,35 | PR_NO |
| SKH0014 | K2S | SVINKA | 34,4 | 0,0 | 34,40 | PR |
| SKH0016 | K2S | TORYSA | 102,30 | 56,25 | 46,05 | PR_NO |
| SKH0017 | K2S | TORYSA | 56,25 | 0,00 | 56,25 | PR |
| SKH0020 | K2S | SEKČOV | 17,70 | 0,0 | 17,70 | PR_NO |
| SKH0022 | K2S | OLŠAVA | 27,9 | 0,0 | 27,90 | PR |
| SKH0023 | K2M | SOKOLIANSKY POTOK | 15,50 | 0,00 | 15,50 | PR |
| SKH0024 | K3M | SLOVINSKÝ POTOK | 16,0 | 0,0 | 16,00 | PR_NO |
| SKH0027 | K3M | SLAVKOVSKÝ POTOK-1 | 14,7 | 0 | 14,70 | PR |
| SKH0029 | K3M | PERLOVÝ POTOK | 11,70 | 0,00 | 11,70 | PR_NO |
| SKH0034 | K3M | PORÁČSKY POTOK | 11,4 | 0 | 11,40 | PR |
| SKH0041 | K2M | MYSLAVSKÝ POTOK | 19,5 | 0,0 | 19,50 | HMWB |
| SKH0044 | K2M | TERNIANKA | 17,8 | 0 | 17,80 | PR |
| SKH0049 | K3M | MALÁ SVINKA | 25,7 | 14,5 | 11,20 | PR_NO |
| SKH0050 | K2M | MALÁ SVINKA | 14,5 | 0 | 14,50 | PR_NO |
| SKH0056 | K3M | LUTINKA | 17,45 | 0,00 | 17,45 | PR_NO |
| SKH0064 | K3M | BYSTRÁ-1 | 15,5 | 0,0 | 15,50 | PR_NO |
| SKH0083 | K3M | LIPIANSKY POTOK | 11,6 | 0 | 11,60 | K |
| SKH0088 | K2M | JAKUBOVIANSKY POTOK | 5,80 | 0,00 | 5,80 | PR |
| SKH0100 | K2M | LODINA | 12,3 | 0 | 12,30 | PR |
| SKH0102 | K2M | KLČOVSKÝ POTOK | 14,30 | 0,00 | 14,30 | PR_NO |
| SKH0103 | K3M | BRANISKO | 15,8 | 8,9 | 6,90 | PR |
| SKH0118 | K3M | ILIAŠOVSKÝ POTOK | 7,3 | 0 | 7,30 | PR |
| SKH0123 | K3M | ŠTVRTOCKÝ POTOK | 8,2 | 0 | 8,20 | PR |
| SKH0125 | K3M | KUČMANOVSKÝ POTOK | 9,8 | 0 | 9,80 | K |
| SKH0132 | K3M | GÁNOVSKÝ POTOK | 13,8 | 0 | 13,80 | K |
| SKH0134 | K2M | GARBOVSKÝ POTOK | 6,7 | 0 | 6,70 | PR |
| SKH0140 | K2M | OĽŠAVKA | 3,8 | 0 | 3,80 | PR |
| SKH0144 | K2M | HERLIANSKY POTOK | 9,9 | 0 | 9,90 | K |
| SKH0145 | K2M | BALKA | 12,9 | 0 | 12,90 | PR_NO |
| SKH0152 | K4M | TICHÁ VODA | 12,8 | 6,3 | 6,50 | PR |
| SKH0162 | K4M | VERNÁRSKY POTOK | 13,2 | 3,4 | 9,80 | PR |
| SKH0163 | K3M | VERNÁRSKY POTOK | 3,4 | 0 | 3,40 | K |
| SKI0001 | K3M | IPEĽ | 216,70 | 201,40 | 15,30 | PR |
| SKI0003 | K2S | IPEĽ | 198,53 | 172,40 | 26,13 | PR_NO |
| SKI0004 | I1(P1V) | IPEĽ | 172,40 | 0,00 | 172,40 | PR_NO |
| SKI0005 | K2M | SUCHÁ | 33,8 | 22,8 | 11,00 | PR |
| SKI0007 | K2S | SUCHÁ | 12,2 | 0 | 12,20 | PR |
| SKI0010 | K2S | KRIVÁNSKY POTOK | 16 | 0 | 16,00 | PR_NO |
| SKI0012 | K2S | TISOVNÍK | 24,9 | 0 | 24,90 | PR |
| SKI0014 | K2S | STARÁ RIEKA | 26,50 | 10,90 | 15,60 | HMWB_NO |
| SKI0015 | K2S | STARÁ RIEKA | 10,90 | 0,00 | 10,90 | PR |
| SKI0017 | K2S | KRTÍŠ | 19,80 | 10,20 | 9,60 | K |
| SKI0018 | K2S | KRTÍŠ | 10,20 | 0,00 | 10,20 | PR |
| SKI0019 | K3M | KRUPINICA | 68,70 | 57,90 | 10,80 | PR |
| SKI0020 | K2S | KRUPINICA | 57,90 | 43,80 | 14,10 | PR |
| SKI0021 | K2S | KRUPINICA | 43,80 | 11,20 | 32,60 | PR |
| SKI0022 | P1S | KRUPINICA | 11,20 | 0,00 | 11,20 | PR_NO |
| SKI0025 | K2S | LITAVA | 20,70 | 0,00 | 20,70 | PR |
| SKI0029 | K2S | ŠTIAVNICA-2 | 36,20 | 17,40 | 18,80 | PR |
| SKI0030 | P1S | ŠTIAVNICA-2 | 17,40 | 0,00 | 17,40 | PR_NO |
| SKI0033 | K2M | VRBOVOK | 27,8 | 0 | 27,80 | PR_NO |
| SKI0034 | K2M | BEBRAVA-2 | 11,6 | 0 | 11,60 | HMWB |
| SKI0035 | P1M | BÚR | 23,1 | 0 | 23,10 | PR_NO |
| SKI0039 | K2M | ĽUBOREČ | 15,60 | 7,90 | 7,70 | PR_NO |
| SKI0041 | K2M | BELINA | 19,00 | 0,00 | 19,00 | PR |
| SKI0044 | K2M | VEĽKÝ POTOK-2 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | K |
| SKI0050 | P1M | VEPEREC | 10,2 | 0 | 10,20 | PR |
| SKI0051 | K2M | TUHÁRSKY POTOK | 5,25 | 0 | 5,25 | HMWB_NO |
| SKI0056 | K2M | ŠŤAVICA | 12,5 | 0 | 12,50 | HMWB |
| SKI0059 | P1S | KAMENEC | 3,60 | 0,00 | 3,60 | PR |
| SKI0063 | K3M | BANSKÝ POTOK | 19,3 | 10,25 | 9,05 | PR_NO |
| SKI0071 | K2M | TRPINEC | 16,05 | 0 | 16,05 | K |
| SKI0073 | K2M | MADAČKA | 5,25 | 0,00 | 5,25 | PR |
| SKI0077 | K2M | RAMENO STAREJ RIEKY | 5,4 | 0 | 5,40 | HMWB |
| SKI0078 | K3M | KLASTAVSKÝ POTOK | 23,8 | 15,4 | 8,40 | PR |
| SKI0081 | P1M | LIŠOVSKÝ POTOK | 3,3 | 0 | 3,30 | K |
| SKI0088 | K2M | VELICKÝ POTOK-2 | 12,5 | 0 | 12,50 | K |
| SKI0089 | K2M | JALŠOVÍK | 16 | 0 | 16,00 | K |
| SKI0095 | K2M | KAKATKA | 14,4 | 0 | 14,40 | PR |
| SKI0100 | K3M | RIEKA-7 | 10,1 | 0 | 10,10 | PR |
| SKI0108 | K2M | TREBUŠOVSKÝ POTOK | 15,7 | 0 | 15,70 | K |
| SKI0109 | K2M | SELIANSKY POTOK | 10,4 | 0 | 10,40 | PR |
| SKI0110 | K2M | ČAHOVSKÝ POTOK | 6,9 | 0 | 6,90 | PR |
| SKI0128 | K4M | SMOLNÁ | 8,7 | 3,4 | 5,30 | PR |
| SKI0130 | K4M | CHOCHOLNÁ | 9,20 | 3,75 | 5,45 | PR |
| SKI0135 | K2M | TUHÁRSKY POTOK | 25,3 | 5,25 | 20,05 | PR_NO |
| SKM0001 | M1(P1V) | MORAVA | 108 | 69,47 | 38,50 | HMWB |
| SKM0002 | M1(P1V) | MORAVA | 69,47 | 0 | 69,47 | PR_NO |
| SKM0003 | K2M | MYJAVA | 83,9 | 55,7 | 28,20 | HMWB |
| SKM0005 | P2M | MYJAVA | 55,7 | 40,1 | 15,60 | PR_NO |
| SKM0006 | P1S | MYJAVA | 40,1 | 0 | 40,10 | PR_NO |
| SKM0007 | P1M | STARÁ MYJAVA | 9 | 0 | 9,00 | PR |
| SKM0011 | P1M | STARÁ RUDAVA | 4,4 | 0 | 4,40 | PR |
| SKM0012 | K2M | MALINA | 47,2 | 40,8 | 6,40 | PR |
| SKM0015 | P1S | MALINA | 23,7 | 0 | 23,70 | PR |
| SKM0017 | P1M | KYSTOR | 5 | 0 | 5,00 | K |
| SKM0019 | K2M | TEPLICA-3 | 26 | 9,9 | 16,10 | PR_NO |
| SKM0021 | P2S | TEPLICA-3 | 8,7 | 0 | 8,70 | HMWB |
| SKM0023 | P1M | MLÁKA | 11,6 | 0 | 11,60 | HMWB |
| SKM0026 | P2M | CHVOJNICA-1 | 22,5 | 0 | 22,50 | PR_NO |
| SKM0027 | K2M | STUPAVSKÝ POTOK | 25,2 | 6,05 | 19,15 | PR_NO |
| SKM0030 | K2M | ZLATNÍCKY POTOK | 13,3 | 0 | 13,30 | HMWB |
| SKM0039 | P2M | UNÍNSKY POTOK | 16,3 | 10,7 | 5,60 | PR |
| SKM0041 | K2M | SUDOMERICKÝ POTOK | 13,9 | 0 | 13,90 | HMWB |
| SKM0042 | P2M | KOVALOVECKÝ POTOK | 6,9 | 0 | 6,90 | HMWB |
| SKM0048 | K2M | SUCHÝ POTOK-1 | 17,5 | 9,9 | 7,60 | PR_NO |
| SKM0053 | K2M | MARIÁNSKY POTOK | 5,6 | 0 | 5,60 | K |
| SKM0056 | K2M | SOLOŠNICKÝ POTOK | 9,9 | 4,5 | 5,40 | PR |
| SKM0059 | P1M | PERNECKÝ POTOK | 5,1 | 0 | 5,10 | PR |
| SKM0063 | K2M | ROHOŽNÍCKY POTOK-1 | 6,9 | 2,4 | 4,50 | K |
| SKM0064 | P1M | ROHOŽNÍCKY POTOK-1 | 2,4 | 0 | 2,40 | K |
| SKM0094 | P1M | JEŽOVKA | 11,7 | 0 | 11,70 | K |
| SKM0102 | P2M | HODONSKÝ POTOK | 5,5 | 0 | 5,50 | K |
| SKN0002 | K2S | NITRA | 161,45 | 145,10 | 16,35 | PR |
| SKN0003 | K2S | NITRA | 145,10 | 111,80 | 33,30 | PR |
| SKN0004 | V3(P1V) | NITRA | 111,80 | 0,00 | 111,80 | HMWB |
| SKN0005 | P1M | MALÁ NITRA | 30,4 | 0 | 30,40 | PR_NO |
| SKN0008 | K2M | HANDLOVKA | 33,90 | 23,16 | 10,74 | HMWB |
| SKN0010 | K3M | NITRICA | 51,80 | 30,10 | 21,70 | PR_NO |
| SKN0011 | K2S | NITRICA | 28,30 | 0,00 | 28,30 | PR_NO |
| SKN0016 | P1S | RADOŠINKA | 12,1 | 0 | 12,10 | PR_NO |
| SKN0018 | K2M | ŽITAVA | 45 | 40 | 5,00 | PR_NO |
| SKN0019 | P1S | ŽITAVA | 40 | 0 | 40,00 | PR_NO |
| SKN0023 | P1S | DLHÝ KANÁL | 19,9 | 0 | 19,90 | PR_NO |
| SKN0025 | K2M | CHOTINA | 28,5 | 21,3 | 7,20 | PR |
| SKN0026 | P2S | CHOTINA | 21,3 | 0 | 21,30 | PR_NO |
| SKN0028 | P2M | ŽELEZNICA | 7,3 | 0 | 7,30 | PR |
| SKN0029 | P2M | SLIVNICA | 13,8 | 0 | 13,80 | PR |
| SKN0032 | K2M | RADIŠA | 24,4 | 0 | 24,40 | PR_NO |
| SKN0033 | K2M | HOSTIANSKY POTOK | 25,5 | 11,8 | 13,70 | PR |
| SKN0045 | K2M | LEHOTSKÝ POTOK | 9,8 | 0 | 9,80 | HMWB |
| SKN0047 | K3M | OSLIANSKY POTOK | 14,6 | 7,3 | 7,30 | PR |
| SKN0052 | K3M | TUŽINA | 14,8 | 6,9 | 7,90 | PR |
| SKN0055 | P1M | DOLINSKÝ POTOK-7 | 8,05 | 0 | 8,05 | PR |
| SKN0058 | K2M | DREVENICA | 22,5 | 15,25 | 7,25 | PR |
| SKN0059 | P2S | DREVENICA | 15,25 | 0 | 15,25 | PR_NO |
| SKN0067 | P2M | HLAVINKA | 15,9 | 6,1 | 9,80 | PR |
| SKN0068 | P1M | HLAVINKA | 6,1 | 0 | 6,10 | PR_NO |
| SKN0069 | K2M | DRAHOŽICA | 13,6 | 0 | 13,60 | K |
| SKN0072 | P2M | MACHNÁČ | 18,8 | 0 | 18,80 | PR_NO |
| SKN0075 | P1M | CEROVÝ POTOK | 8,2 | 0 | 8,20 | PR_NO |
| SKN0077 | P1M | CABAJSKÝ POTOK | 28,8 | 0 | 28,80 | PR_NO |
| SKN0079 | K2M | VYČOMA | 21,6 | 0 | 21,60 | PR_NO |
| SKN0083 | K2M | BOJNIANKA | 25,2 | 14,3 | 10,90 | PR |
| SKN0105 | K2M | KRAVSKÁ | 8,2 | 0 | 8,20 | PR |
| SKN0116 | K2M | ČERENIANSKY POTOK | 7,6 | 0 | 7,60 | PR |
| SKN0121 | K2M | MOŠTENICA | 5,7 | 0 | 5,70 | PR |
| SKN0135 | P1M | BLATNICA | 7,5 | 0 | 7,50 | PR |
| SKN0141 | P1M | CHRENOVKA | 16,6 | 0 | 16,60 | PR |
| SKP0002 | K3S | POPRAD | 130,1 | 80,7 | 49,4 | PR_NO |
| SKP0004 | P1(K3V) | POPRAD | 80,7 | 44,0 | 36,7 | PR |
| SKP0006 | P2(K3V) | POPRAD | 44,0 | 0,0 | 44,0 | PR_NO |
| SKP0015 | K4M | JAKUBIANKA | 21,70 | 10,75 | 10,95 | PR |
| SKP0021 | K3M | LIPNÍK-2 | 14,5 | 0 | 14,50 | K |
| SKP0022 | K4M | KEŽMARSKÁ BIELA VODA | 18,9 | 9,4 | 9,50 | PR |
| SKP0023 | K3M | KEŽMARSKÁ BIELA VODA | 9,4 | 0,0 | 9,40 | PR_NO |
| SKP0025 | K4M | OSTURNIANSKY POTOK | 10,6 | 0 | 10,60 | PR_NO |
| SKP0028 | K4M | JAVORINKA | 18,00 | 0,00 | 18,00 | PR |
| SKP0031 | K3M | KAMIENKA | 12,6 | 0 | 12,60 | PR_NO |
| SKP0038 | K4M | BIELA_1 | 28,90 | 15,75 | 13,15 | PR_NO |
| SKP0039 | K3S | BIELA | 15,75 | 0,00 | 15,75 | PR |
| SKP0042 | K3M | JORDANEC | 8,80 | 0,00 | 8,80 | PR |
| SKP0055 | K3M | VRBOVSKÝ POTOK | 11,3 | 0 | 11,30 | HMWB |
| SKP0056 | K3M | ŽAKOVSKÝ POTOK | 6,5 | 0 | 6,50 | PR |
| SKP0058 | K3M | HOZELSKÝ POTOK | 8,6 | 0 | 8,60 | K |
| SKP0060 | K4M | ŠTRBSKÝ POTOK | 5,6 | 0 | 5,60 | K |
| SKP0065 | K4M | ŠIROKÁ DOLINA | 9,8 | 0 | 9,80 | PR |
| SKP0070 | K3M | ČERVENÝ POTOK-1 | 10,3 | 0 | 10,30 | PR |
| SKP0073 | K4M | HAGANSKÝ POTOK | 16,20 | 6,85 | 9,35 | PR |
| SKP0077 | K4M | VELICKÝ POTOK | 21,6 | 11,7 | 9,90 | PR |
| SKP0078 | K3M | VELICKÝ POTOK | 11,7 | 0,0 | 11,70 | PR_NO |
| SKR0001 | K4M | HRON | 280 | 265 | 15,00 | PR |
| SKR0002 | K3S | HRON | 265 | 225 | 40,00 | PR_NO |
| SKR0003 | K2S | HRON | 225 | 174,5 | 50,50 | PR_NO |
| SKR0004 | R1(K2V) | HRON | 174,5 | 82 | 92,50 | PR_NO |
| SKR0005 | R2(P1V) | HRON | 82 | 0 | 82,00 | PR_NO |
| SKR0006 | K3M | ČIERNY HRON | 25,3 | 12,1 | 13,20 | K |
| SKR0007 | K3S | ČIERNY HRON | 12,1 | 0 | 12,10 | PR |
| SKR0008 | K3M | SLATINA | 59,00 | 50,20 | 8,80 | PR |
| SKR0009 | K3M | SLATINA | 48,00 | 41,40 | 6,60 | HMWB |
| SKR0011 | K2S | SLATINA | 41,40 | 7,20 | 34,20 | PR_NO |
| SKR0012 | K2S | SLATINA | 4,70 | 0,00 | 4,70 | HMWB |
| SKR0013 | K3M | ZOLNÁ | 34 | 17 | 17,00 | PR_NO |
| SKR0017 | P1S | SIKENICA | 17,3 | 0 | 17,30 | PR |
| SKR0019 | P1S | PARÍŽ | 39,8 | 0 | 39,80 | HMWB |
| SKR0020 | K4M | VAJSKOVSKÝ POTOK | 17,4 | 8,1 | 9,30 | PR |
| SKR0021 | K3M | VAJSKOVSKÝ POTOK | 8,1 | 0 | 8,10 | PR_NO |
| SKR0023 | K4M | BYSTRICA-1 | 23 | 13,6 | 9,40 | PR |
| SKR0024 | K3S | BYSTRICA-1 | 13,6 | 0 | 13,60 | PR_NO |
| SKR0025 | K3M | KREMNICKÝ POTOK | 19,2 | 9,1 | 10,10 | HMWB |
| SKR0026 | K2M | KREMNICKÝ POTOK | 9,1 | 0 | 9,10 | HMWB |
| SKR0028 | K2M | VYHNIANSKY POTOK | 7,4 | 0 | 7,40 | HMWB |
| SKR0030 | P1S | PODLUŽIANKA | 19,9 | 0,0 | 19,90 | HMWB |
| SKR0032 | K2M | JABLOŇOVKA | 12,7 | 0 | 12,70 | PR_NO |
| SKR0033 | P2M | DEVIČIANSKY POTOK | 11,7 | 0 | 11,70 | PR_NO |
| SKR0034 | K3M | ĽUPČICA | 12,6 | 0 | 12,60 | HMWB |
| SKR0035 | K2M | TEPLÁ | 14,9 | 6,2 | 8,70 | PR |
| SKR0039 | K4M | KAMENISTÝ POTOK-2 | 25,6 | 7,9 | 17,70 | PR_NO |
| SKR0041 | K3M | SKALKA | 7,8 | 0 | 7,80 | PR |
| SKR0044 | P1M | CEGLÉD | 5,1 | 0 | 5,10 | PR |
| SKR0046 | P1M | VRBOVEC | 24 | 0 | 24,00 | PR |
| SKR0047 | P2M | ČARADICKÝ POTOK | 11,5 | 0 | 11,50 | PR_NO |
| SKR0049 | K4M | HARMANEC | 6,7 | 0 | 6,70 | PR |
| SKR0051 | K3M | HUTNÁ | 14,50 | 0,00 | 14,50 | PR_NO |
| SKR0052 | K2M | NOVOBANSKÝ POTOK | 10,8 | 0 | 10,80 | HMWB |
| SKR0053 | P1M | ĎURSKÝ POTOK | 8,9 | 0 | 8,90 | PR_NO |
| SKR0055 | K4M | BYSTRIANKA | 19,3 | 10,95 | 8,35 | PR_NO |
| SKR0057 | K4M | STAROHORSKÝ POTOK-2 | 17,6 | 0 | 17,60 | PR_NO |
| SKR0059 | K2M | HODRUŠSKÝ POTOK | 4,5 | 0 | 4,50 | HMWB |
| SKR0062 | K2M | TEKOVSKÝ POTOK | 10,7 | 0 | 10,70 | PR |
| SKR0066 | K3M | KĽAK | 18,6 | 11,2 | 7,40 | PR_NO |
| SKR0067 | K2M | KĽAK | 11,2 | 0 | 11,20 | PR_NO |
| SKR0071 | K2M | HUČAVA | 10,6 | 0 | 10,60 | PR_NO |
| SKR0078 | K2M | NERESNICA | 23,9 | 0 | 23,90 | PR |
| SKR0079 | P1M | LUŽIANKA | 25,25 | 0 | 25,25 | PR_NO |
| SKR0086 | K2M | ŽEMBEROVSKÝ POTOK | 6,6 | 0 | 6,60 | K |
| SKR0094 | K3M | ĽUBICA | 9,8 | 3,25 | 6,55 | PR |
| SKR0104 | K2M | ČAJKOVSKÝ POTOK | 14,5 | 7,6 | 6,90 | PR |
| SKR0115 | K2M | KOCANSKÝ POTOK | 10 | 0 | 10,00 | K |
| SKR0116 | K3M | BLIEŇ | 14,35 | 9,1 | 5,25 | PR |
| SKR0118 | K2M | ZÁKRUTY | 11,9 | 0 | 11,90 | K |
| SKR0121 | K3M | KOPERNICA | 16,6 | 7,2 | 9,40 | K |
| SKR0122 | K2M | KOPERNICA | 7,2 | 0 | 7,20 | PR |
| SKR0133 | K2M | VLČÍ POTOK | 8,7 | 0 | 8,70 | K |
| SKR0146 | K3M | POKUTSKÝ POTOK | 11 | 0 | 11,00 | PR |
| SKR0150 | P1M | BLATNIANSKY POTOK | 7,50 | 0,00 | 7,50 | PR |
| SKR0158 | P1M | ULIČKA-1 | 6,3 | 0 | 6,30 | K |
| SKR0163 | P2M | GONDOVSKÝ POTOK | 5,1 | 0 | 5,10 | PR |
| SKR0164 | K2M | MALOKOZMÁLOVSKÝ POTOK | 7,4 | 0 | 7,40 | PR |
| SKR0170 | K3M | BRUSNIANKA | 8,8 | 0 | 8,80 | K |
| SKR0190 | K3M | VEĽKÝ POTOK-1 | 7,70 | 0,00 | 7,70 | K |
| SKR0191 | K4M | HRONEC | 12,3 | 2,7 | 9,60 | K |
| SKR0221 | K3M | MOŠTENICKÝ POTOK | 12,1 | 0 | 12,10 | PR |
| SKS0001 | K3M | SLANÁ | 92,60 | 75,50 | 17,10 | PR |
| SKS0002 | K2S | SLANÁ | 75,50 | 47,30 | 28,20 | PR_NO |
| SKS0003 | S(K2V) | SLANÁ | 47,30 | 0,00 | 47,30 | PR_NO |
| SKS0005 | K2S | ŠTÍTNIK | 23,60 | 11,70 | 11,90 | PR_NO |
| SKS0006 | K2S | ŠTÍTNIK | 11,70 | 0,00 | 11,70 | PR |
| SKS0008 | K2S | MURÁŇ | 43,10 | 21,60 | 21,50 | PR_NO |
| SKS0009 | K2S | MURÁŇ | 21,60 | 0,00 | 21,60 | PR |
| SKS0011 | K2S | TURIEC-2 | 32,3 | 10,2 | 22,10 | PR |
| SKS0012 | K2S | TURIEC-2 | 10,2 | 0,0 | 10,20 | PR_NO |
| SKS0014 | K3S | RIMAVA | 72,90 | 50,00 | 22,90 | PR |
| SKS0015 | S(K2V) | RIMAVA | 50,00 | 0,00 | 50,00 | PR_NO |
| SKS0016 | K2M | GORTVA | 38,10 | 28,70 | 9,40 | K |
| SKS0018 | K2S | GORTVA | 10,20 | 0,00 | 10,20 | PR |
| SKS0020 | K2M | BLH | 41,70 | 25,90 | 15,80 | PR |
| SKS0022 | K2S | BLH | 24,20 | 0,00 | 24,20 | HMWB |
| SKS0023 | K3M | KLENOVSKÁ RIMAVA | 21,90 | 10,10 | 11,80 | PR |
| SKS0028 | K2M | ROŽŇAVSKÝ POTOK | 4,65 | 0 | 4,65 | HMWB |
| SKS0033 | K2M | TEŠKA | 16,3 | 0 | 16,30 | K |
| SKS0037 | K2M | MAČACÍ POTOK | 25,50 | 0,00 | 25,50 | PR_NO |
| SKS0039 | K2M | RAŠICKÝ POTOK | 6,7 | 0 | 6,70 | Návrh HMWB |
| SKS0045 | K2M | RIMAVICA | 14,5 | 0 | 14,50 | PR |
| SKS0053 | K2M | ZDYCHAVA | 4,85 | 0 | 4,85 | PR_NO |
| SKS0062 | K3M | BETLIARSKY POTOK | 7,7 | 3,25 | 4,45 | PR |
| SKS0065 | K2M | KRÁSNOHORSKÝ POTOK | 6,1 | 0 | 6,10 | K |
| SKS0066 | K2M | ČINČA | 10,90 | 0,00 | 10,90 | K |
| SKS0085 | K2M | KALOŠA | 15,5 | 0 | 15,50 | PR_NO |
| SKS0086 | K2M | PAPČA | 14,4 | 0 | 14,40 | PR |
| SKS0103 | K2M | STRIEŽOVSKÝ POTOK | 12,9 | 0 | 12,90 | K |
| SKT0001 | B1(P1V) | TISA | 15,20 | 0,00 | #### | PR |
| SKV0001 | K4M | BIELY VÁH | 29,50 | 7,90 | 21,60 | PR_NO |
| SKV0002 | K3S | BIELY VÁH | 7,90 | 0,00 | 7,90 | PR |
| SKV0003 | K4M | ČIERNY VÁH | 39,00 | 11,40 | 27,60 | PR |
| SKV0005 | V1(K3V) | VÁH | 367,20 | 344,70 | 22,50 | PR_NO |
| SKV0006 | V1(K3V) | VÁH | 333,10 | 264,50 | 68,60 | PR_NO |
| SKV0007 | V2(K2V) | VÁH | 264,50 | 143,40 | 121,10 | HMWB |
| SKV0008 | V3(P1V) | VÁH | 143,40 | 120,50 | 22,90 | HMWB |
| SKV0009 | K4M | TICHÝ POTOK (BELÁ-1) | 37,90 | 23,50 | 14,40 | PR |
| SKV0011 | K3S | BELÁ-1 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | PR |
| SKV0012 | K4M | BIELA ORAVA | 33,80 | 11,80 | 22,00 | PR |
| SKV0013 | K3S | BIELA ORAVA | 11,80 | 0,00 | 11,80 | PR |
| SKV0014 | K3M | POLHORANKA | 27,10 | 15,60 | 11,50 | PR |
| SKV0016 | K3S | POLHORANKA | 7,10 | 0,00 | 7,10 | PR |
| SKV0017 | K4M | JELEŠŇA | 25,90 | 20,30 | 5,60 | PR |
| SKV0019 | V3(P1V) | VÁH | 114,60 | 76,00 | 38,60 | HMWB |
| SKV0020 | V1(K3V) | ORAVA | 57,90 | 0,00 | 57,90 | PR_NO |
| SKV0023 | K3S | ORAVICA | 11,50 | 0,00 | 11,50 | PR |
| SKV0024 | K3M | TURIEC-1 | 77,90 | 71,80 | 6,10 | PR |
| SKV0025 | K3M | TURIEC-1 | 70,10 | 58,60 | 11,50 | PR |
| SKV0026 | K3S | TURIEC-1 | 58,60 | 0,00 | 58,60 | PR_NO |
| SKV0027 | V3(P1V) | VÁH | 64,20 | 0,00 | 64,20 | HMWB |
| SKV0028 | K4M | VARÍNKA | 24,7 | 17,5 | 7,20 | PR |
| SKV0030 | K2S | VARÍNKA | 8,7 | 0 | 8,70 | PR |
| SKV0031 | K3S | KYSUCA | 63,50 | 45,30 | 18,20 | PR_NO |
| SKV0032 | K2S | KYSUCA | 45,30 | 0,00 | 45,30 | PR_NO |
| SKV0035 | K3S | BYSTRICA-2 | 20,70 | 17,20 | 3,50 | PR |
| SKV0036 | K3S | BYSTRICA-2 | 17,20 | 0,00 | 17,20 | PR |
| SKV0037 | K3M | RAJČANKA | 48,0 | 22,9 | 25,10 | PR |
| SKV0038 | K2S | RAJČANKA | 22,9 | 0,0 | 22,90 | PR_NO |
| SKV0041 | K2S | BIELA VODA-1 | 9,90 | 0,00 | 9,90 | PR_NO |
| SKV0042 | K2S | VLÁRA | 10,90 | 0 | 10,90 | PR |
| SKV0043 | K2S | JABLONKA | 32,80 | 9,40 | 23,40 | K |
| SKV0046 | V3(P1V) | STARÁ NITRA | 22,9 | 0 | 22,90 | PR |
| SKV0047 | P1S | STARÁ ŹITAVA | 32,8 | 0 | 32,80 | PR |
| SKV0048 | K4M | DEMÄNOVKA | 18,4 | 7,75 | 10,65 | PR |
| SKV0049 | K3M | DEMÄNOVKA | 7,75 | 0 | 7,75 | PR_NO |
| SKV0056 | P2M | KRUPSKÝ POTOK | 31,00 | 19,70 | 11,30 | K |
| SKV0071 | K3M | LIKAVKA | 10,30 | 0,00 | 10,30 | PR |
| SKV0074 | K4M | BOCA | 18,60 | 0,00 | 18,60 | PR |
| SKV0078 | K4M | RAČKOVÁ | 11,9 | 0 | 11,90 | PR |
| SKV0081 | K3M | KĽAČIANKA | 8,4 | 0 | 8,40 | PR |
| SKV0083 | K4M | ĽUPČIANKA | 23,20 | 7,60 | 15,60 | PR |
| SKV0085 | K4M | KVAČIANKA | 13,30 | 5,50 | 7,80 | PR |
| SKV0086 | K3M | KVAČIANKA | 5,50 | 0,00 | 5,50 | PR_NO |
| SKV0089 | K4M | IPOLTICA | 17,00 | 0,00 | 17,00 | PR |
| SKV0090 | K2M | ČIERŇANKA-1 | 21,5 | 0 | 21,50 | PR |
| SKV0091 | K2M | BLATINA | 17,60 | 0,00 | 17,60 | PR |
| SKV0092 | K3M | REVÚCA | 33,30 | 16,40 | 16,90 | PR |
| SKV0093 | K3M | REVÚCA | 16,40 | 0,00 | 16,40 | PR_NO |
| SKV0095 | K4M | BIELY POTOK-2 | 10,2 | 3,2 | 7,00 | PR |
| SKV0105 | P1M | HOLEŠKA | 8,8 | 0 | 8,80 | PR |
| SKV0113 | K4M | STUDENÝ POTOK-1 | 25,9 | 9,8 | 16,10 | PR |
| SKV0117 | P2M | CHTELNIČKA | 19,8 | 13,95 | 5,85 | PR |
| SKV0118 | P1M | CHTELNIČKA | 13,95 | 0 | 13,95 | PR |
| SKV0119 | K2M | KOSTOLNÍK | 16,9 | 0 | 16,90 | PR |
| SKV0120 | K4M | MÚTŇANKA | 22,4 | 0 | 22,40 | PR |
| SKV0123 | K2M | TEPLIČKA-3 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | HMWB |
| SKV0124 | K2S | KLANEČNICA | 16,60 | 0,00 | 16,60 | PR |
| SKV0125 | K2S | BOŠÁČKA | 22 | 0 | 22,00 | PR |
| SKV0127 | K2M | PODHÁJSKY POTOK | 15,8 | 10,6 | 5,20 | K |
| SKV0133 | K4M | HYBICA | 18,5 | 10,95 | 7,55 | PR |
| SKV0139 | K3M | KUNERADSKÝ POTOK | 5,95 | 0 | 5,95 | PR |
| SKV0140 | P2M | DUBOVSKÝ POTOK | 14,3 | 4,6 | 9,70 | PR |
| SKV0144 | K3M | TOVARSKÝ POTOK | 20,5 | 9,15 | 11,35 | PR_NO |
| SKV0156 | K4M | VALČIANSKY POTOK | 11,75 | 2,4 | 9,35 | PR_NO |
| SKV0166 | P1M | JARČIE | 26,2 | 0 | 26,20 | PR_NO |
| SKV0171 | K3M | PORUBSKÝ POTOK-1 | 7,2 | 0 | 7,20 | PR |
| SKV0178 | K2M | CHOCHOLNICA | 22,6 | 0 | 22,60 | PR |
| SKV0195 | K2M | PRUŽINKA | 18,80 | 0,00 | 18,80 | PR |
| SKV0204 | P2M | HORNÁ BLAVA | 37,40 | 25,50 | 11,90 | PR_NO |
| SKV0205 | P1M | HORNÁ BLAVA | 25,50 | 9,80 | 15,70 | PR_NO |
| SKV0206 | P1M | DOLNÁ BLAVA | 9,80 | 0,00 | 9,80 | K |
| SKV0210 | K2M | SÚČANKA | 19,9 | 0 | 19,90 | PR_NO |
| SKV0222 | K3M | PAPRADNIANKA | 21,15 | 9,9 | 11,25 | K |
| SKV0230 | K3M | ČIERNA VODA-2 | 6,30 | 0,00 | 6,30 | PR |
| SKV0236 | K2M | DRIETOMICA | 11,3 | 0 | 11,30 | PR_NO |
| SKV0302 | K2M | ĽUBORČA | 6,5 | 0 | 6,50 | PR |
| SKV0343 | P1M | BÁBSKY POTOK | 10,1 | 0 | 10,10 | K |
| SKV0376 | K4M | ZÁZRIVÁ | 8,05 | 3,75 | 4,30 | PR |
| SKV0377 | K3M | ZÁZRIVÁ | 3,75 | 0 | 3,75 | PR |
| SKV0403 | K3M | PROSIEČANKA | 4,00 | 0,00 | 4,00 | PR |
| SKV0420 | K3M | VÔDKY | 9,3 | 0 | 9,30 | PR |
| SKV0422 | K3M | BOROVSKÝ POTOK-2 | 6 | 0 | 6,00 | PR |
| SKV0423 | K3M | KALNÍK | 7,7 | 0 | 7,70 | PR |
| SKV0426 | K4M | LOPUŠNÁ-1 | 6,60 | 0,00 | 6,60 | PR |
| SKV0434 | K4M | GADERSKÝ POTOK | 17,2 | 0 | 17,20 | PR_NO |
| SKV0438 | K4M | ŽDIARSKY POTOK | 10,6 | 0 | 10,60 | PR |
| SKV0465 | K2M | RUDNÍK | 11,60 | 0 | 11,60 | PR |
| SKW0001 | V3(P1V) | MALÝ DUNAJ | 126,70 | 119,00 | 7,70 | HMWB |
| SKW0002 | V3(P1V) | MALÝ DUNAJ | 119,00 | 0,00 | 119,00 | PR_NO |
| SKW0005 | P1S | ČIERNA VODA | 38,80 | 0,00 | 38,80 | PR |
| SKW0008 | K2M | STOLIČNÝ POTOK | 40,40 | 28,30 | 12,10 | HMWB |
| SKW0012 | P1S | STOLIČNÝ POTOK | 11,80 | 0,00 | 11,80 | PR |
| SKW0014 | P1S | HORNÝ DUDVÁH | 39,75 | 0,00 | 39,75 | PR_NO |
| SKW0018 | P1S | TRNÁVKA-2 | 20,60 | 0,00 | 20,60 | HMWB |
| SKW0021 | P1S | GIDRA | 31,00 | 6,20 | 24,80 | K |
| SKW0022 | P1S | GIDRA | 6,20 | 0,00 | 6,20 | PR |
| SKW0024 | P1S | SALIBSKÝ DUDVÁH | 22,80 | 0,00 | 22,80 | PR_NO |
| SKW0025 | P1S | DERŇA | 41,80 | 0,00 | 41,80 | PR_NO |
| SKW0027 | K2M | SMOLENICKÝ POTOK | 9,70 | 0,00 | 9,70 | PR |
| SKW0028 | P1M | ROŇAVA-2 | 16,80 | 0,00 | 16,80 | PR |
| SKW0007 | P1S | STARÁ ČIERNA VODA | 43,80 | 0,00 | 43,80 | PR_NO |
| SKW0011 | P1S | STOLIČNÝ POTOK | 28,30 | 11,80 | 16,50 | PR |
| SKW0015 | P1S | DOLNÝ DUDVÁH | 33,80 | 0,00 | 33,80 | PR_NO |
| SKW0030 | P1S | KLÁTOVSKÉ RAMENO | 30,50 | 0,00 | 30,50 | K |
| SKW0031 | P1S | ŠÁRD | 25,50 | 0,00 | 25,50 | PR |
| SKV0200 | P1M | DUBOVÁ | 21,40 | 0,00 | 21,40 | PR_NO |
| SKV0213 | K2M | TŔSTIE | 19,15 | 0 | 19,15 | PR_NO |
| SKV0449 | K2M | KVAŠOV | 9,35 | 0 | 9,35 | PR |
| SKW0003 | P1M | ČIERNA VODA | 54,50 | 38,80 | 15,70 | K |
| SKW0003 | P1M | ČIERNA VODA | 54,50 | 38,80 | 15,70 | K |

Tabuľka 3. Náhradné vodné útvary

| POPIS VODNÉHO ÚTVARU |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KÓD | TYP | Názov VÚ | R km od | R km do | Dĺžka VÚ | Charakter |
| SKB0089 | K2M | VOLIANSKY POTOK | 12,5 | 0 | 12,50 | K |
| SKB0180 | K2M | STRUŽNICA | 9,40 | 0,00 | 9,40 | PR |
| SKB0234 | P1M | ORECHOVSKÝ POTOK | 16,7 | 0 | 16,70 | K |
| SKH0042 | K2M | HRABOVEC | 13,7 | 0 | 13,70 | PR |
| SKI0026 | K3M | ŠTIAVNICA-2 | 57,40 | 46,90 | 10,50 | HMWB_NO |
| SKM0009 | P1S | RUDAVA | 28,7 | 11 | 17,70 | PR |
| SKM0010 | P1S | RUDAVA | 11 | 0 | 11,00 | PR_NO |
| SKM0014 | P1M | MALINA | 40,8 | 23,7 | 17,10 | HMWB |
| SKM0029 | P1M | MOČIARKA | 13,6 | 0 | 13,60 | PR |
| SKM0032 | P1M | LAKŠÁRSKY POTOK | 24 | 0 | 24,00 | PR |
| SKM0040 | P1M | UNÍNSKY POTOK | 10,7 | 0 | 10,70 | PR |
| SKM0100 | P2M | PASECKÝ POTOK | 10,1 | 0 | 10,10 | K |
| SKN0009 | K2S | HANDLOVKA | 23,16 | 0,00 | 23,16 | PR_NO |
| SKN0014 | K2S | BEBRAVA-1 | 23,50 | 0,00 | 23,50 | PR_NO |
| SKN0015 | P1M | RADOŠINKA | 31 | 12,1 | 18,90 | PR_NO |
| SKN0017 | K2M | ŽITAVA | 69 | 45 | 24,00 | PR |
| SKN0056 | P1M | KADAŇ | 18,2 | 0 | 18,20 | PR_NO |
| SKN0063 | P2M | BOCEGAJ | 12 | 0 | 12,00 | PR_NO |
| SKN0065 | P2M | ČEREŠŇOVÝ POTOK | 15,7 | 0 | 15,70 | PR_NO |
| SKN0066 | P1M | PERKOVSKÝ POTOK | 21,1 | 0 | 21,10 | PR_NO |
| SKN0078 | P2M | LIVINA | 25,2 | 0 | 25,20 | K |
| SKN0110 | K3M | BYSTRICA-3 | 13,70 | 6,90 | 6,80 | PR |
| SKN0131 | P1M | BEŠIANSKY POTOK | 12,5 | 0 | 12,50 | PR |
| SKN0150 | P2M | INOVEC | 18,9 | 0 | 18,90 | K |
| SKP0016 | K3M | JAKUBIANKA | 10,75 | 0,00 | 10,75 | PR_NO |
| SKP0018 | K3M | ĽUBICA | 13,95 | 0,00 | 13,95 | K |
| SKP0079 | K4M | SKALNATÝ POTOK | 15,3 | 7,7 | 7,60 | PR |
| SKR0015 | K2S | ZOLNÁ | 6,2 | 0 | 6,20 | PR_NO |
| SKS0004 | K3M | ŠTÍTNIK | 31,00 | 23,60 | 7,40 | PR |
| SKS0017 | K2M | GORTVA | 25,40 | 10,20 | 15,20 | K |
| SKS0026 | K3M | DOBŠINSKÝ POTOK | 15,2 | 0 | 15,20 | K |
| SKV0149 | K2M | LEDNICA | 16,4 | 0 | 16,40 | PR |
| SKV0213 | K2M | TŔSTIE | 19,15 | 0 | 19,15 | PR_NO |
| SKV0449 | K2M | KVAŠOV | 9,35 | 0 | 9,35 | PR |

Termín poskytnutia služby/predmetu zákazky č. 1:

- priebežne

- najneskôr však do 30.11.2020

- predpokladaný termín začatia plnenia predmetu zmluvy: 10/2017.