Príloha č. 4.2 SP : Opis predmetu zákazky pre časť č. 2 predmetu zákazky

MONITOROVANIE VYBRANÝCH PRVKOV

V POVRCHOVÝCH VODÁCH II

Časť č. 2 predmetu zákazky: Analýzy dioxínov

Abstrakt

Predmetom tejto časti je analýza dioxínov (suma pre polychlórované dibenzodioxíny (PCDD), polychlórované dibenzofurány (PCDF) a dioxínom podobné polychlórované bifenyly (DL-PCB)) podľa smernice 2013/39/EÚ v telách vybraných druhov rýb (pstruhy a jalce) z vybraných vodných útvarov povrchových vôd Slovenska podľa Rámcového programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016-2021.

Vzorky rýb, ktoré zabezpečí objednávateľ v celkovom počte 688, budú dodané do laboratória poskytovateľa objednávateľom po častiach v priebehu obdobia rokov 2018-2020. Vzorky rýb budú upravené objednávateľom do formy pasty.

Analýzy budú vykonané v akreditovanom laboratóriu na stanovenie organických zlúčenín validovanou metódou. Požadovaný limit kvantifikácie analytickej metódy (LOQ) pre tieto látky v biote musí spĺňať požiadavky smernice 2009/90/ES (0,00195 µg/kg pre súčet PCDD+PCDF+DL-PCB). Výsledky budú sústredené do centrálnej databázy Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku vo VÚVH v digitálnej forme.

Štandardne sa na stanovenie týchto látok používa metóda US EPA 1613, ktorá využíva Soxhletovu extrakciu tuhej látky s následnou HRGC-HRMS. Ekvivalentná metóda spĺňajúca požiadavky uvedených predpisov môže byť rovnako použitá.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Predmetom tejto časti je analýza dioxínov (suma pre polychlórované dibenzodioxíny (PCDD), polychlórované dibenzofurány (PCDF) a dioxínom podobné polychlórované bifenyly (DL-PCB)) podľa smernice 2013/39/EÚ v telách vybraných druhov rýb (pstruhy a jalce) z vybraných vodných útvarov povrchových vôd Slovenska podľa Rámcového programu monitorovania vôd Slovenska na obdobie rokov 2016-2021.

Vzorky rýb, ktoré zabezpečí objednávateľ v celkovom počte 688, budú dodané do laboratória poskytovateľa objednávateľom po častiach v priebehu obdobia rokov 2018-2020. Vzorky rýb budú upravené objednávateľom do formy pasty.

Analýzy budú vykonané v akreditovanom laboratóriu (v zmysle EN ISO/IEC 17025 alebo ekvivalent) na stanovenie organických zlúčenín validovanou metódou. Požadovaný limit kvantifikácie analytickej metódy (LOQ) pre tieto látky v biote musí spĺňať požiadavky smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2009/90/ES, resp. Nariadenia vlády SR č. 201/2011 Z. z. (0,00195 µg/kg pre súčet PCDD+PCDF+DL-PCB) a hodnota neistoty merania musí byť rovná alebo nižšia ako 50% (pri koeficiente rozšírenia k = 2).

Výsledky budú sústredené do centrálnej databázy Národného referenčného laboratória pre oblasť vôd na Slovensku vo VÚVH v digitálnej forme.

Štandardne sa na stanovenie týchto látok používa metóda US EPA 1613, ktorá využíva Soxhletovu extrakciu tuhej látky s následnou HRGC-HRMS. Ekvivalentná metóda spĺňajúca požiadavky uvedených predpisov môže byť rovnako použitá.

Poskytovateľ služby po vykonaní analýzy vypracuje dokumentáciu:

- Detailný popis použitej metódy,

- Protokoly o skúškach,

- Výsledky analýz vo forme Excel súboru.

Počet výtlačkov:

- 1 x v tlačenej verzii

- 1 x a v elektronickej verzii (vo formáte: doc., xls., resp. protokoly v pdf. )

Termín poskytnutia služby/predmetu zákazky č. 2:

- priebežne

- najneskôr však do 30.11.2020

- (predpokladaný termín začatia plnenia predmetu zmluvy: 06/2018)